| 序号 | 设备名称 | 参数 | 更正参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 双摇病床 | 1、规格尺寸（mm）： 2130*960*500-750（±10mm）。 2、功能：背部抬起75°（±10°），腿部抬起35°（±10°）。 ▲3、床头尾采用ABS材料整体一次性吹塑成型，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，表面光滑无缝隙，易清洁；弧线型流畅设计有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡；床头及床尾架有对称式自动锁插座，可以拆卸及锁定，两边各带ABS防撞包角【ABS塑料需满足GB/T3324-2017国家标准，提供ABS塑料检测报告(加盖投标人公章)】。 4、隐藏式摇手：伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用45#结构钢双挤压成型，摇手柄采用高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯。内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能。 5、床面材料采用厚度≥1.2mm的冷轧A3钢板“DC01”延伸材料。采用汽车钣金技术一次模压冲孔床面，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载250kg不变形。共72个孔位，透气性好、防霉、防滑抗菌；背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构，各个板下面四周采用36*33（mm）且厚度≥1.2mm冲压槽管焊接加强牢固。床板有液体导流槽。 6、床框：床框采用80*40（mm）且厚度≥1.5mm的钢制矩形管，经焊接制成日字框，床框长度2000mm（±10mm）、宽度900mm（±10mm）。 7、护栏：配有十档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构，十档式设计，倒下后长度可达到1725mm。护栏表面采用挤压-调直-锯切-时效-高温电泳硬化处理-包塑，6道成型工艺,护栏下座采用厚度≥5mm锌铝压铸一次成型，人机工程学把手，采用锌铝压铸一次成型，使结构更稳定。可承载横向纵向500N的拉力。 8、床脚：采用30*60（mm）且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，四角采用≥3mm厚的冲压成弧形脚轮架。配置6寸双面中控轮，并配套防尘装饰罩。床尾带U型钢制脚踏开关，保证产品使用周期更长。 9、两侧床头床尾配四个点滴杆插孔，配一根不锈钢可升缩三头输液杆，床两侧配有六个不锈钢引流袋挂钩，多体位输液引流。 10、床底配钢质喷塑鞋架一个。 11、配挂式可升缩餐桌板一块，使用全新ABS材质，使用时挂护栏上使用，不用时可收藏在床尾板内侧，不遮挡病人卡片。 12、配与床体匹配的厚8公分防水帆布床垫一张和厚1厘米薄被褥一条。床垫由厚2公分天然椰丝及厚6公分高密蜂窝海棉组成，椰丝经高温消毒；海绵回弹性能好。床垫外套为防水、防渗透并有良好透气性和易擦拭的加厚防水布，防水布的正面为软质、反面为硬质。薄被褥内充晴纶棉，外包深色棉布，四斜角配皮筋，方便与床垫固定。 13、床头床尾板、床侧装饰色按采购人要求定制。 | 1、规格尺寸（mm）： 2130*960*500（±10mm）。 2、功能：背部抬起75°（±10°），腿部抬起35°（±10°）。 ▲3、床头尾采用ABS材料整体一次性吹塑成型，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，表面光滑无缝隙，易清洁；弧线型流畅设计有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡；床头及床尾架有对称式自动锁插座，可以拆卸及锁定，两边各带ABS防撞包角【ABS塑料需满足GB/T3324-2017国家标准，提供ABS塑料检测报告(加盖投标人公章)】。 4、隐藏式摇手：伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用45#结构钢双挤压成型，摇手柄采用高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯。内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能。 5、床面材料采用厚度≥1.2mm的冷轧A3钢板“DC01”延伸材料。采用汽车钣金技术一次模压冲孔床面，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载250kg不变形。共72个孔位，透气性好、防霉、防滑抗菌；背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构，各个板下面四周采用36*33（mm）且厚度≥1.2mm冲压槽管焊接加强牢固。床板有液体导流槽。 6、床框：床框采用80*40（mm）且厚度≥1.5mm的钢制矩形管，经焊接制成日字框，床框长度2000mm（±10mm）、宽度900mm（±10mm）。 7、护栏：配有十档铝合金护栏，铝合金折叠护栏为全履式结构，十档式设计，倒下后长度可达到1725mm。护栏表面采用挤压-调直-锯切-时效-高温电泳硬化处理-包塑，6道成型工艺,护栏下座采用厚度≥5mm锌铝压铸一次成型，人机工程学把手，采用锌铝压铸一次成型，使结构更稳定。可承载横向纵向500N的拉力。 8、床脚：采用30*60（mm）且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，四角采用≥3mm厚的冲压成弧形脚轮架。配置6寸双面中控轮，并配套防尘装饰罩。床尾带U型钢制脚踏开关，保证产品使用周期更长。 9、两侧床头床尾配四个点滴杆插孔，配一根不锈钢可升缩三头输液杆，床两侧配有六个不锈钢引流袋挂钩，多体位输液引流。 10、床底配钢质喷塑鞋架一个。 11、配挂式可升缩餐桌板一块，使用全新ABS材质，使用时挂护栏上使用，不用时可收藏在床尾板内侧，不遮挡病人卡片。 12、床头床尾板、床侧装饰色按采购人要求定制。 |
| 7 | 三摇病床（栏杆） | - 规格尺寸（mm）：2130*960*500-750（±10mm）。 2、功能：背部抬起75°（±10°），腿部抬起35°（±10°），整体升降高度500-750（mm）。 ▲3、床头尾采用ABS材料整体一次性吹塑成型，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，表面光滑无缝隙，易清洁；弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡；床头及床尾架有对称式自动锁插座，可以拆卸及锁定，两边各带ABS防撞包角【ABS塑料需满足GB/T3324-2017国家标准，提供ABS塑料检测报告(加盖投标人公章)】。 4、隐藏式摇手：伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用45#高级结构钢双挤压成型，摇手柄采用全新高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯。内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能。 5、床面材料采用厚度≥1.2mm的冷轧A3钢板“DC01”延伸材料。采用汽车钣金技术一次模压冲孔床面，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载250kg不变形。共72个孔位，透气性好、防霉、防滑抗菌；背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构，各个板下面四周采用36*33（mm）且厚度≥1.2mm冲压槽管焊接加强牢固。床板有液体导流槽。 6、床框：床框采用80*40（mm）且厚度≥1.5mm的钢制矩形管，经焊接制成日字框，床框长度2000mm（±10mm）、宽度900mm（±10mm）。 7、护栏：配有十档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构，十档式设计，倒下后长度可达到1725mm。护栏表面采用挤压-调直-锯切-时效-高温电泳硬化处理-包塑，6道成型工艺,护栏下座采用厚度≥5mm锌铝压铸一次成型，全新外观人机工程学把手，采用锌铝压铸一次成型，使结构更稳定。可承载横向纵向500N的拉力。 8、床脚：采用30*60（mm）且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，四角采用≥3mm厚的冲压成弧形脚轮架。配置6寸双面中控轮，并配套防尘装饰罩。床尾带U型钢制脚踏开关，保证产品使用周期更长。 9、两侧床头床尾配四个点滴杆插孔，配一根不锈钢可升缩三头输液杆，床两侧配有六个不锈钢引流袋挂钩，多体位输液引流。 10、床底配钢质喷塑鞋架一个。 11、配挂式可升缩餐桌板一块，使用全新ABS材质，使用时挂护栏上使用，不用时可收藏在床尾板内侧，不遮挡病人卡片。 12、配与床体匹配的厚8公分防水帆布床垫一张和厚1厘米薄被褥一条。床垫由厚2公分天然椰丝及厚6公分高密蜂窝海棉组成，椰丝经高温消毒；海绵回弹性能好。床垫外套为防水、防渗透并有良好透气性和易擦拭的加厚防水布，防水布的正面为软质、反面为硬质。薄被褥内充晴纶棉，外包深色棉布，四斜角配皮筋，方便与床垫固定。 13、床头床尾板、床侧装饰色按采购人要求定制。 | - 规格尺寸（mm）：2130*960*500-750（±10mm）。 2、功能：背部抬起75°（±10°），腿部抬起35°（±10°），整体升降高度500-750（mm）。 ▲3、床头尾采用ABS材料整体一次性吹塑成型，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，表面光滑无缝隙，易清洁；弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡；床头及床尾架有对称式自动锁插座，可以拆卸及锁定，两边各带ABS防撞包角【ABS塑料需满足GB/T3324-2017国家标准，提供ABS塑料检测报告(加盖投标人公章)】。 4、隐藏式摇手：伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用45#高级结构钢双挤压成型，摇手柄采用全新高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯。内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能。 5、床面材料采用厚度≥1.2mm的冷轧A3钢板“DC01”延伸材料。采用汽车钣金技术一次模压冲孔床面，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载250kg不变形。共72个孔位，透气性好、防霉、防滑抗菌；背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构，各个板下面四周采用36*33（mm）且厚度≥1.2mm冲压槽管焊接加强牢固。床板有液体导流槽。 6、床框：床框采用80*40（mm）且厚度≥1.5mm的钢制矩形管，经焊接制成日字框，床框长度2000mm（±10mm）、宽度900mm（±10mm）。 7、护栏：配有十档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构，十档式设计，倒下后长度可达到1725mm。护栏表面采用挤压-调直-锯切-时效-高温电泳硬化处理-包塑，6道成型工艺,护栏下座采用厚度≥5mm锌铝压铸一次成型，全新外观人机工程学把手，采用锌铝压铸一次成型，使结构更稳定。可承载横向纵向500N的拉力。 8、床脚：采用30*60（mm）且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，四角采用≥3mm厚的冲压成弧形脚轮架。配置6寸双面中控轮，并配套防尘装饰罩。床尾带U型钢制脚踏开关，保证产品使用周期更长。 9、两侧床头床尾配四个点滴杆插孔，配一根不锈钢可升缩三头输液杆，床两侧配有六个不锈钢引流袋挂钩，多体位输液引流。 10、床底配钢质喷塑鞋架一个。 11、配挂式可升缩餐桌板一块，使用全新ABS材质，使用时挂护栏上使用，不用时可收藏在床尾板内侧，不遮挡病人卡片。 12、床头床尾板、床侧装饰色按采购人要求定制。 |
| 9 | 推床（转运床） | - 产品用途及技术要求 1.1尺寸（mm）：195*650*550-840（±10mm） 1.2床架：主体框架采用冷轧钢制成/横梁部分以及护栏支架采用高强度铝型材以及铝压铸件组成； 1.3床面：采用PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。采用液压升降系统。 1.4护栏采用抗菌全新PP料一次性吹塑成型两侧护栏板，可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处，并可与病床平移转换，更有效解决了病人过床转移。护栏配有安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性；护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流； 1.5功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节0-75度，水平升降调节560-860mm。 1.6脚轮：Φ200中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。气动控制面板，升降导向轮。配有两个液压缸，利用液压原理，水平平稳上升，操作方便自如。 1.7独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 1.8其他配置：透气防水面（软）床垫1条，可通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架。 | 1、产品用途及技术要求 1.1尺寸mm：1930*640*560-860（±10mm） 1.2床架：主体框架采用冷轧钢制成/横梁部分以及护栏支架采用高强度铝型材以及铝压铸件组成； 1.3床面：采用PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，牢固，易清洗。 1.4护栏采用抗菌PP料一次性吹塑成型两侧护栏板，可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处，并可与病床平移转换，更有效解决了病人过床转移。护栏配有安全锁进行锁定，防止误操作，提高操作的安全性；护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流； 1.5功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节0-75度，水平升降调节560-860mm。 1.6脚轮：Φ150中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。 1.7独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 1.8其他配置：透气防水面（软）床垫1条，可通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架 |