投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：骨灰存放架单穴。 |
| 3.1 | 现场考察 | 投标人自行踏勘现场。 踏勘联系人：潘先生 0519-83310618 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： 序号; 样品名称; 样品大小（mm）; 数量; 备注. 1; 单穴2样品; 箱体内径：≥宽400×高270×深600; 4个/组; 由4个穴位组成田字型的一组，且包含顶檐、边柱、底座；左侧需进行切角，体现各部件断面。. 2; 单穴3样品; 箱体内径：≥宽400×高290×深600; 4个/组. （2）由于单穴3为定制的特殊存放柜，要求门板为一次性压铸成形，考虑到时间紧迫，投标人可用3D打印、塑料铸模、ABC等材料制作样品，并承诺一旦中标，将按采购需求进行供货（包括连接角、连接件等）。 （3）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （4）样品递交要求： ①样品递交地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼） 联系人：王逸菲 电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6033） ②投标人在样品上/样品背面粘贴标签（不大于10cm×5cm），标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖； ③样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分； （5）未中标人样品退还：未中标人的样品评审结束后予以退回； （6）中标人样品保管、封存及退还：中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据； （7）其他要求（如有）： ①样品制作及运输费用由投标人自行承担； ②未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的，评审时样品部分不得分。 （8）样品递交截止时间：开标前一天下午17:00截止，逾期不再接受。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2023年11月2日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6033）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; …. 按上述计算方法不足3000 元; 3000 元. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目整体实施方案评价 | 7 | 供应商针对本项目提供整体实施方案，需包含实施进度计划及保障措施等； 方案考虑全面，不漏项，专业性、针对性强，操作可行的得7分； 方案考虑较为全面，基本不漏项，专业性、针对性较强，操作可行性较强的得5分； 方案考虑不够周全，基本不漏项，有一定的专业性、针对性，有一定的操作可行性的3分；内容较差或未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 设计方案评价 | 14 | 1.供应商根据项目实际情况，提供整体布局方案，由评委综合评审； 方案完整、协调、可操作性强的得7分；方案较完整、协调、操作性较强的得5分；方案一般、操作性较低的得3分；未提供不得分。 2.结合实际情况，针对单穴2及单穴3，提供对应设计方案、效果图等； 方案完整、美观、考虑周到、可操作性强的得7分；方案较完整、较美观、考虑较周到、操作性较强的得5分； 方案一般、操作性较低的得3分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 保证措施 | 7 | 供应商提供针对本项目的质量保证措施、安全文明措施。措施完整、合理且有详细细节说明的得7分；措施完整、合理，有较详细的细节说明的得5分；措施完整性、合理性有部分欠缺，细节说明较少的得3分；内容较差或未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 样品 | 16 | 1.由评委根据样品的外观（规格、款式）、整体效果等进行打分；款式美观、完全满足采购需求的得8分；款式较美观、较能满足采购需求的得6分；款式一般、基本满足采购需求的得4分；款式一般、不太能满足采购需求的得2分；未提供不得分。 2.由评委根据样品质量和规格从工艺水平、制作工艺、整体流畅性方面进行综合评定；工艺精细、结构合理且结实耐用的得8分；工艺较精细、结构较合理的得6分；工艺一般、结构一般的得4分；工艺较差、结构一般的得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 验收方案 | 7 | 提供的验收方案详细、操作性强、科学合理的得7分；方案较详细、操作性较合理得5分；方案一般、操作性较低的得3分；内容较差或未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 售后服务方案 | 6 | 投标人提供完整的售后服务承诺及维保方案，内容包含但不限于售后服务人员的配备、响应时间等内容； 承诺及方案内容完整，全面的得6分； 承诺及方案内容较完整，较全面的得4分； 承诺及方案内容不够全面的得2分； 内容较差或未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 3 | 投标人提供2020年1月1日至今已完成的同类业绩，每有一份得1分，最高得3分。 | 提供合同复印件、验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料，否则不得分。中标候选单位待评审结束后提供原件由采购人核查。 |
| 3.2 | 拟投入本项目负责人 | 2 | 项目负责人具备中级及以上机械工程专业职称的得2分。 | 提供近3个月（自开标之日往前推算）投标人为项目负责人缴纳的社会保险缴费证明并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 生产设备能力 | 4 | 提供与本项目相关的生产设备，设备至少包括：数控折弯机、数控冲床、全自动喷涂流水线、雕铣机、线切割机床、加工中心机、模具火花机、冷室压铸机。每提供一项符合要求的设备得0.5分，最高得4分。 | 提供企业生产设备一览表及设备照片。设备如为自有的，应提供设备购置发票复印件；如为租赁的，还需提供租赁合同。否则不得分。 |
| 3.4 | 企业证书 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证 书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，并提供网站查询截图。中标候选单位待评审结束后提供原件由采购人核查。 |
| 3.5 | 政策性得分 | 1 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 采购需求

一、项目内容

本项目为常州市殡仪馆骨灰存放架采购项目，具体包括产品的设计、准备、运抵、卸货至殡仪馆指定位置、安装到位等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.采购人提供的装修图纸，投标人可根据装修图纸进行设计，总体数量不能低于清单要求，对单穴2、单穴3进行详细设计方案，并精心制作样品。

3.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

4.投标人成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量（不低于以下数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨灰存放架单穴1 | 内径≥宽400×高270×深550 | 个 | 1585 |
| 2 | 骨灰存放架单穴2 | 内径≥宽400×高270×深600 | 个 | 1928 |
| 3 | 骨灰存放架单穴3 | 内径≥宽400×高290×深600 | 个 | 228 |
| 4 | 端面及包柱饰面 |  | ㎡ | 30 |

注：

1.本次采购的产品以单穴形成，但可存放2个骨灰盒成为双穴，门扇可摆2个姓名位置，可单可双。

2.单穴2内径深如做到600mm及以上，要求母门打开后，在距母门内侧不少于50mm出制作一道铝塑板，与骨灰盒间隔，用于存放含有特殊意义的逝者个人物品或灵牌位。

3.单穴3存放位置特殊，故本次采购的产品外观及质量要求较为特殊，门扇要求为一次成型的铸件（带花纹的）门框及门扇。

4.原有建筑柱子及存放架端面处理：要求顶檐及基座转通，建筑柱采用同箱体同质同色的板材进行复面装饰，表面印刷具有传统文化的文字及图片，中标后由投标人提供方案，最终由采购人选定。

四、现场平面图

下载链接: https://pan.baidu.com/s/13TnGBIjXebV7jsPxcwFAFw?pwd=7931

提取码:7931

五、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

六、交货期及交货地点

（一）交货日期：合同签订后40日内完成交货及安装。

（二）交货地点：采购人指定地点。

七、验收标准

项目完成后，中标人按国际（如有）、国家标准、设备厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册等验收资料。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在货物完全正常投入使用及采购人确认后，货物的安装工作才能认为已全部完成。

八、质保期及售后服务

（一）质保期：不低于1年，自验收合格之日起算。中标人应对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

5.在质保期满后，货物出现故障时，中标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

九、付款方式

（一）合同生效后，支付预付款，合同金额的30%；

（二）所有材料到场并经采购人确认后支付合同金额的20%；

（三）项目施工完成，验收合格并经审计结束后支付至审定价的97%；

（四）剩余款项待一年后一次性付清（无息）。

十、技术参数

| 序号 | 部位 | 材质 | 规格（mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）单穴1 |  |  |  |  |
| 1 | 顶檐（顶盖） | 铝合金型材 | 型材壁厚≥1.0，规格尺寸由投标人自行考虑 | 要求以美观为主，与现场装饰无缝衔接。 耐腐蚀抗氧化，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；型材须有铝合金专用对接槽，并配90°配件。 |
| 2 | 防划伤顶檐（顶盖）连接角 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 同顶檐铝型材配套 | 要求外观圆润，应避免铝型材切角后出现锐角及毛刺； 防火耐腐蚀，压铸一体成型，不接受ABS材质喷涂高档金属漆处理。 |
| 3 | 承重基座（底座） | 铝合金型材 | 外形高≥120×宽≥40，单面壁厚≥2.0 | 要求以美观为主，与现场装饰无缝衔接。 耐腐蚀抗氧化，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；型材须有铝合金专用对接槽，并配90°配件。 |
| 4 | 防划伤基座（底座）连接角 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 同承重基座（底座）铝型材配套 | 要求外观圆润，应避免铝型材切角后出现锐角及毛刺； 防火耐腐蚀，压铸一体成型，不接受ABS材质喷涂高档金属漆处理。 |
| 5 | 箱体承重板（层板）及隔板（竖版、背板） | 镀锌板 | 单面壁厚≥0.6，层板内部有加强筋处理，格位承重≥150kg | 整体组合式箱体结构，连接更牢固。主体竖向框架以及箱体左右板、背板，均为整块无拼接 |
| 6 | 门扇、门框 （单槽单板） | 门框为铝合金型材；门板为铝塑板 | 铝塑板：板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 | 子门上刻姓名，不加锁具，易开启；母门上粘贴瓷像（子门打开后可见），带锁具。 |
|  |  |  | 铝型材，壁厚≥0.5 |  |
| 7 | 编号插及编号牌 | ABS | 配套编号牌，编号为金面红字 | 不采用打印号码牌，防止号码剥落，编号牌能移动遮住锁孔，并且在移动过程中编号牌不会脱离编号插 |
| 8 | 母门锁 | 金属材质 | 耐腐蚀耐氧化 | 一门一锁，管理员配通用开锁 |
| 9 | 合页或转轴 | 不锈钢或镁合金等合金金属 | / | 安装方便，美观耐用 |
| 10 | 开门方式 | 左右开门 |  |  |
| 11 | 侧面板 | 铝塑板 | 板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 | 防火、防潮、耐腐蚀、色彩鲜艳不褪色，打印高清中国传统图案 |
| 17 | 侧板立柱 | 铝合金型材 | 外形高≥75×宽≥35，壁厚≥1.0 | 铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；整体立面为曲面弧形造型，配两条有机板装饰条，分别在正面及侧面，侧板面板嵌入铝合金侧板立柱，不允许外加铝合金压边 |
| （二）单穴2 |  |  |  |  |
| 1 | 顶檐（顶盖） | 铝合金型材 | 型材壁厚≥1.0，规格尺寸由投标人自行考虑 | 要求以美观为主，与现场装饰无缝衔接。 耐腐蚀抗氧化，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；型材须有铝合金专用对接槽，并配90°配件。 |
| 2 | 防划伤顶檐（顶盖）连接角 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 同顶檐铝型材配套 | 要求外观圆润，应避免铝型材切角后出现锐角及毛刺； 防火耐腐蚀，压铸一体成型，不接受ABS材质喷涂高档金属漆处理。 |
| 3 | 承重基座（底座） | 铝合金型材 | 外形高≥120×宽≥40，单面壁厚≥2.0 | 要求以美观为主，与现场装饰无缝衔接。 耐腐蚀抗氧化，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；型材须有铝合金专用对接槽，并配90°配件。 |
| 4 | 防划伤基座（底座）连接角 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 同承重基座（底座）铝型材配套 | 要求外观圆润，应避免铝型材切角后出现锐角及毛刺； 防火耐腐蚀，压铸一体成型，不接受ABS材质喷涂高档金属漆处理。 |
| 5 | 箱体承重板（层板）及隔板（竖版、背板） | 镀锌板 | 单面壁厚≥0.6，层板内部有加强筋处理，格位承重≥150kg | 整体组合式箱体结构，连接更牢固。主体竖向框架以及箱体左右板、背板，均为整块无拼接 |
| 6 | 门扇、门框（子门） 双槽双层 | 门框为铝合金型材；门板外面为透明玻璃；内侧为铝塑板 | 铝合金型材，壁厚≥0.8 | 子门上刻姓名，不加锁具，易开启；母门上粘贴瓷像（子门打开后可见），带锁具。 |
|  |  |  | 玻璃：厚≥3.0 |  |
|  |  |  | 铝塑板：板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 |  |
| 7 | 门扇、门框（母门） 单槽单层 | 门框为铝合金型材；门板为铝塑板 | 铝合金型材，壁厚≥0.8 |  |
|  |  |  | 铝塑板：板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 |  |
| 8 | 编号插及编号牌 | ABS | 配套编号牌，编号为金面红字 | 不采用打印号码牌，防止号码剥落，编号牌能移动遮住锁孔，并且在移动过程中编号牌不会脱离编号插 |
| 9 | 母门锁 | 金属材质 | 耐腐蚀耐氧化 | 一门一锁，管理员配通用开锁 |
| 10 | 合页或转轴 | 不锈钢或镁合金等合金金属 | / | 安装方便，美观耐用 |
| 11 | 开门方式 | 左右开门 |  |  |
| 12 | 侧面板 | 铝塑板 | 板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 | 防火、防潮、耐腐蚀、色彩鲜艳不褪色，打印高清中国传统图案 |
| 13 | 侧板立柱 | 铝合金型材 | 外形高≥75×宽≥35，壁厚≥1.0 | 铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等； 整体立面为曲面弧形造型，配两条有机板装饰条，分别在正面及侧面，侧板面板嵌入铝合金侧板立柱，不允许外加铝合金压边 |
| （三）单穴3 |  |  |  |  |
| 1 | 顶檐（顶盖） | 铝合金型材 | 型材壁厚≥1.0，规格尺寸由投标人自行考虑 | 要求以美观为主，与现场装饰无缝衔接。 耐腐蚀抗氧化，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；型材须有铝合金专用对接槽，并配90°配件。 |
| 2 | 防划伤顶檐（顶盖）连接角 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 同顶檐铝型材配套 | 要求外观圆润，应避免铝型材切角后出现锐角及毛刺； 防火耐腐蚀，压铸一体成型，不接受ABS材质喷涂高档金属漆处理。 |
| 3 | 承重基座（底座） | 铝合金型材 | 外形高≥120×宽≥40，单面壁厚≥2.0 | 要求以美观为主，与现场装饰无缝衔接。 耐腐蚀抗氧化，铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；型材须有铝合金专用对接槽，并配90°配件。 |
| 4 | 防划伤基座（底座）连接角 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 同承重基座（底座）铝型材配套 | 要求外观圆润，应避免铝型材切角后出现锐角及毛刺； 防火耐腐蚀，压铸一体成型，不接受ABS材质喷涂高档金属漆处理。 |
| 5 | 箱体承重板（层板）及隔板（竖版、背板） | 镀锌板 | 单面壁厚≥0.6，层板内部有加强筋处理，格位承重≥150kg | 整体组合式箱体结构，连接更牢固。主体竖向框架以及箱体左右板、背板，均为整块无拼接 |
| 6 | 门扇面板 | 镁合金、锌合金、铝合金等合金金属 | 面板不含任何装饰件，壁厚≥3.0，成型厚度20-40，正中间镂空直径≥150圆形，放置装饰件，面板表面压铸立体图案造型 | 压铸一次成型金属面板，四周角圆润防割伤手； 带灯光，门扇内部有专用线槽，且箱体内部看不到灯线，保证产品美观，不接受简单的冲压工艺 |
| 7 | 门扇背板 | 铝塑板 | 板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 | 门板打开后，门板背部平整光滑，保证产品美观 |
| 8 | 面板装饰件 | 由投标人自定 | 富有立体感 | 压铸一次成型装饰件，达到防火标准。 |
| 9 | 编号插及编号牌 | ABS | 配套编号牌，编号为金面红字 | 不采用打印号码牌，防止号码剥落，编号牌能移动遮住锁孔，并且在移动过程中编号牌不会脱离编号插 |
| 10 | 门锁 | 金属材质 | 耐腐蚀耐氧化 | 一门一锁，管理员配通用开锁 |
| 11 | 门板承重拉杆 | 不锈钢 | 折叠 | 具有良好的密封性能，保护门扇的使用寿命，安装方便，美观耐用 |
| 12 | 合页或转轴 | 不锈钢或镁合金等合金金属 | / | 安装方便，美观耐用，保证门扇上放骨灰盒不明显下沉 |
| 13 | 开门方式 | 上下开门 |  |  |
| 14 | 侧面板 | 铝塑板 | 板厚≥3.0；上下铝片≥0.3mm，表面氟碳涂层 | 防火、防潮、耐腐蚀、色彩鲜艳不褪色，打印高清中国传统图案 |
| 15 | 侧板立柱 | 铝合金型材 | 外形高≥75×宽≥35，壁厚≥1.0 | 铝合金挤压一次成型，不允许焊接折弯胶粘拼接等；整体立面为曲面弧形造型，配两条装饰条，分别在正面及侧面，侧板面板嵌入铝合金侧板立柱，不允许外加铝合金压边 |