| 序号 | 区域 | 项目 | 品名 | 材质参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼运动区 | 组合造型（木质） | 订制木饰面组合矮柜坐凳造型 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用1.5mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | m | 7.03 |  |
| 2 |  |  | 木质扶手 | 1、基材：采用白蜡木实木； 2、油漆：采用环保油漆，五底三面程序工艺。 | m | 4.40 |  |
| 3 |  |  | 不锈钢花箱 | 基材：不锈钢 | 个 | 2.00 |  |
| 4 |  | 组合造型（不锈钢） | 订制不锈钢烤漆造型组合（完成面口空部分不做扣除，有背板部分双面计算） | 1、基层：采用E1级密度板； 2、油漆：采用混水油漆工艺，基本无味，环保又防水； 3、工艺做法：混水漆面板+不锈钢组合。 | ㎡ | 16.38 |  |
| 5 |  | 桌椅 | 1休闲桌+3休闲椅 | 1、台面：MDF三聚氰胺饰面板。 2、台架：500D实心铁盘，45D中心管，250*250实心托盘（白色烤漆）。 | 套 | 1.00 |  |
| 6 | 四楼闪亮的小孩 | 房屋造型 | 订制成品吧台(含推门) | 1、基层：采用E1级密度板； 2、油漆：混水油漆，基本无味，环保又防水； 3、导轨：导轨，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开均无损，符合要求； 4、工艺做法：混水漆抽屉面板。开合方式采用暗扣手工艺处理。 | m | 4.91 |  |
| 7 |  |  | 订制木饰面矮柜 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | m | 5.60 |  |
| 8 |  | 字母柜体 | 订制木饰面矮柜（H：350mm） | 1、高度：350mm±5mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 4、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； | m | 5.00 |  |
| 9 |  |  | 订制木饰面字母柜 | 1、高度：350mm±5mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 4、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； | 个 | 4.00 |  |
| 10 |  | 柱子 | 订制木饰面软包底座沙发（圆形） | 1、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：全定型海棉； 3、面料：莱卡面料； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 | m | 16.01 |  |
| 11 |  | 休闲桌 | 成品休闲桌 | 1、台面：MDF三聚氰胺饰面板； 2、台架：实木橡胶木。 | 个 | 2.00 |  |
| 12 |  | 休闲凳 | 休闲凳 | 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：全定型海棉，海绵的表面密度40kg/m³； 3、面料：莱卡面料； 4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 | 个 | 8.00 |  |
| 13 |  | 隔断书柜 | 隔断书柜 | 1、材质：采用环保E0级颗粒免漆板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2、结构：采用双面设计，层板和立板为18mm厚，面板25mm厚； 3、胶水采用热溶胶，封边采用封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg； 4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 个 | 1.00 |  |
| 14 | 戏曲教室 | 木花格 | 订制烤漆木花格 | 1、材质：采用环保E0级颗粒免漆板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、结构：采用双面设计，层板和立板为18mm厚，面板25mm厚。 3、胶水采用热溶胶，封边采用封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件：采用五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。 | ㎡ | 4.56 |  |
| 15 |  | 矮柜 | 订制木饰面矮柜 | 1、材质：采用环保E0级颗粒免漆板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、结构：采用双面设计，层板和立板为18mm厚，面板25mm厚。 3、胶水采用热溶胶，封边采用封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | m | 5.40 |  |
| 16 |  | 高柜 | 订制木饰面高柜 | 1、材质：采用环保E0级颗粒免漆板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、结构：采用双面设计，层板和立板为18mm厚，面板25mm厚。 3、胶水采用热溶胶，封边采用封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | ㎡ | 5.28 |  |
| 17 |  | 坐凳（样品） | 造型坐凳（样品） | 1、尺寸：下直径420*上直径；300*H470mm±5mm； 2、材质：PP塑料+高密度海绵； 3、工艺：主体采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包棉麻布。 4、功能：（1）底部附带静音万象脚轮，脚轮在凳子正立放置时不外漏；（2）可上下分离，底盘可拆卸，拆卸后即为固定式座凳；（3）椅腹可做置物空间，方便收纳物品。 | 个 | 16.00 |  |
| 18 | 心理咨询室 | 办公桌椅 | 1办公桌+1办公椅+2休闲椅 | 1、材质：采用环保E0级颗粒免漆板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、结构：采用双面设计，层板和立板为18mm厚，面板25厚。 3、胶水采用热溶胶，封边采用封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 套 | 1.00 |  |
| 19 |  | 沙发区 | 1休闲沙发+2休闲凳+1茶几 | - 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：全定型海棉，海绵的表面密度40kg/m³； 3、面料：莱卡面料； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 | 套 | 1.00 |  |
| 20 |  | 矮柜 | 订制木饰面矮柜 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | m | 2.40 |  |
| 21 |  | 高柜 | 订制木饰面+烤漆组合高柜 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | ㎡ | 6.00 |  |
| 22 |  | 沙盘 | 订制沙盘+展示柜+道具 | 1、材质：采用环保E0级颗粒免漆板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、结构：采用双面设计，层板和立板为18mm厚，面板25厚 3、胶水采用热溶胶，封边采用封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件：所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 套 | 1.00 |  |
| 23 | 五楼教师休息区 | 休闲桌椅 | 1圆形休闲桌+3休闲椅 | 1、基材：椅子采用白蜡木实木板+藤编工艺， 2、油漆：采用环保油漆，严格按照五底三面程序工艺； 3、五金配件：采用配件。桌子：面板采用多层板贴木皮，脚采用白蜡木实木 | 组 | 4.00 |  |
| 24 |  |  | 1椭圆形休闲桌+4休闲椅 | - 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：全定型海棉，海绵的表面密度40kg/m³； 3、面料：莱卡面料； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 | 组 | 2.00 |  |
| 25 |  | 水吧区 | 订制木饰面水吧矮柜+石材台面 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | m | 3.30 |  |
| 26 |  |  | 订制木饰面吊柜 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | m | 3.30 |  |
| 27 |  |  | 不锈钢水槽+水龙头 | 不锈钢，现场尺寸 | 套 | 1.00 |  |
| 28 |  | 柜体 | 订制木饰面柜体，层板预埋加固结构（最大矩形外框计算面积） | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用1.5mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | ㎡ | 8.19 |  |
| 29 | 书法室 | 书法桌 | 12桌（1400*700*750）50椅（）+1讲台 | 1、基材：采用白蜡木实木板+藤编工艺， 2、油漆：采用环保油漆，严格按照五底三面程序工艺； 3、五金配件：采用配件。 | 组 | 1.00 |  |
| 30 | 少先队室 | 矮柜 | 订制木饰面矮柜（H：450） | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 | m | 9.00 |  |
| 31 |  | 桌子 | 异形可拼装桌子 | 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用E0级三聚氰胺饰面颗粒板，板材厚度为25mm和18mm的相结合，长期使用不变形； 3、封边条：采用1.5mmPVC同色封边条封边； 4、桌架采用钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 个 | 16.00 |  |
| 32 |  | 凳子 | 铁艺凳 |  | 个 | 14.00 |  |
| 33 | 老楼1楼 | 大厅 | 桌椅 | 1、台面：MDF三聚氰胺饰面板。 2、台架：实木橡胶木 | 套 | 6.00 |  |
| 34 | 老楼二楼 | 大厅 | 桌椅 | 1、台面：MDF三聚氰胺饰面板； 2、台架：实木橡胶木。 | 套 | 5.00 |  |
| 35 | 科创中心 |  | 多媒体讲台 | 1.尺寸：1450*600*1012mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：1450*600*18mm±5mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸：640*440*850mm ±5mm,板厚0.8mm,柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：（1）桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。（2）内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。 | 张 | 1 |  |
| 36 |  |  | 升降可汗未来椅 | 座高：380-510mm±5mm； 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型； 2.尺寸：长530*平面宽90*高250mm±5mm。 3.椅背超宽平面可做书写板使用； 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型； 2.尺寸：角到边320mm±5mm； 3.马鞍型设计，坐感舒适； 脚架：1.材质及形状：圆形钢管/五星脚架； 2.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 功能：内置液压升降机构，可随意调节座椅高低，底部配有尼龙轮，方便移动。 | 张 | 2 |  |
| 37 |  |  | 自由组合桌 | 1、尺寸：直径1630±10mm（单张桌子尺寸：D1156*W680*H750mm±10mm）； 2、材质:实木多层板+钢管3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作。桌脚采用直径38±2mm钢管，上边圆管壁厚3.0mm，下面圆管壁厚2.0mm；配置三角形走线柱，钣金厚度1.0mm，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 3、功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移；付三角形走线柱柱体预留插座孔位。 | 套 | 6 |  |
| 38 |  |  | 马鞍凳（样品） | 座高：450mm±5mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±5mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：32*22*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 2.尺寸：75.5*H17*50mm及40*30*40mm。 3.功能：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 | 张 | 48 |  |
| 39 |  |  | 教师木工桌 | 1.尺寸：1600*800*H820mm±10mm； 2.材质：橡胶木实木；桌腿采用60*60mm方形实木腿；边框40*90mm； 3.工艺：采用实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；配4个木工夹具。 | 张 | 1 |  |
| 40 |  |  | 劳技桌 | 1.尺寸：1800*1300*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木实木+钢架； 3.工艺：桌面采用厚40mm实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用钢架，横梁:50*30*1.35mm方管；侧边脚架：30*60*1.5mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质； 4.功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强；配置2个木工夹具。 | 张 | 8 |  |
| 41 |  |  | 悬挂凳 | 1.尺寸：Φ300*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*17mm及40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 张 | 54 |  |
| 42 |  |  | 收纳柜 | 1.尺寸：板式：1340*450*900mm±10mm；2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作。五金件采用DTC液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm，材质：PP新料 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 组 | 12 |  |
| 43 |  |  | 操作边桌 | 1.尺寸：1400*700*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：桌面采用E1级板，厚度25mm,基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mmPVC直封边制作，脚架采用30*60*1.5mm矩形钢管；连接杆采用50*30*1.35mm矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 张 | 4 |  |
| 44 |  |  | 操作边台 | - 尺寸：1400*600*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木实木+钢架； 3.工艺：桌面采用厚25mm实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用钢架，横梁:50*30*1.35mm方管；侧边脚架:30*60*1.5mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质； 4.功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，用于存放设计小型木工机械设备：砂带机、小带锯、台钻、台式拉花锯、抛光机、砂轮砂带机等。 | 张 | 3 |  |
| 45 |  |  | 工具展示墙柜 | 1.尺寸：900*450/150*1900mm±10mm； 2.材质：橡胶木+冷轧钢板； 3.工艺：储物格采用实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；工具墙采用加厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙可自行配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。 | 组 | 6 |  |