（一）技术参数

▲1.训练功能要求：通过力反馈技术进行踝关节功能训练，支持被动、助力、主动、抗阻训练模式，适合0-5级肌力用户。

2.应具备情景互动游戏训练：通过情景互动，提高训练趣味性。

▲3.训练模式≥3种：应至少包含力量训练、牵伸训练模式等。

4.训练体位要求：支持伸膝、屈膝两种训练体位。

▲5.评估要求：应该具备踝关节活动范围评估，可精确到力矩允差±1.5N·m。

6.活动范围要求：活动范围背屈0~30°，跖屈0~50°。

▲7.训练功能要求1：被动运动速度、助力训练力量范围、主动训练摩擦力、抗阻训练阻力可调。

8.训练功能要求2：等长训练应支持多点位单双向等长训练。

9.训练功能要求3：踝关节牵伸训练支持活动度末端停留功能，且停留时间连续可调，范围1～60s。

10.训练功能要求4：训练过程中应具备实时显示与参数调整的功能，包括但不限于运动范围、运动速度、训练模式、最大力值等信息。

11.使用安全要求1：为保障训练安全，提供≥2种安全保护措施：不限于力量保护，紧急停止，限位保护，微型断路设置，痉挛保护等方式。

12.使用安全要求2：脚托与防护带承载重量均需满足日常治疗需求，确保安全。

13.拓展功能要求1：提供用户数据管理，支持训练报告生成、保存及打印，并提供查询、新增、删除、修改等多种数据展示。

14.拓展功能要求2：支持软件版本更新升级。

15.拓展功能要求3：训练报告可显示多项训练参数及训练效果，包括但不限于本次训练设定的参数，训练曲线等信息，活动范围、肌力峰值等康复效果相关信息。

16.应场地条件受限，设备占地面积应≤0.4㎡